黎城经济技术开发区道路交通专项规划

规划目标:交通发展应遵循“低碳”交通的出行理念，坚持“便捷”交通的发展思路，保障“安全”交通的实施效果，建立与开发区社会经济发展相协调、安全可靠、布局合理、功能完善、组织高效、管理先进的现代综合交通运输体系。

规划范围: 本次规划范围为黎城经济技术开发区“一区两园”，包括北部新材料产业园和南部循环经济产业园两个园区，规划总用地面积为17.15平方公里。

规划期限：2024—2035年，其中近期至2027年。

道路系统规划：

1、对外联系通道

规划形成“一横两纵”的对外联系通道，其中一横为高速连接道路，两纵分别为国道207及南北园区干路。

2、园区内部道路

本次确定开发区的规划路网结构为“北区一横，南区两横”干路交通路网。北区的一横为女娲路。南区的两横为园区主干路、南环路。

3、横断面规划：

26米宽道路断面形式：道路为双向四车道，中间为20米机非混行车道，两侧各3米宽人行道（含一排行道树）。

24米宽道路断面形式：道路为双向四车道，中间为18米机非混行车道，两侧各3米宽人行道（含一排行道树）。

16米宽道路断面形式：道路为双向两车道，中间为12米机非混行车道，两侧各2米宽人行道。

20米宽道路断面形式：道路为双向两车道，中间为14米机非混行车道，两侧各3米宽人行道（含一排行道树）。

12米宽道路断面形式：道路为双向两车道，中间为8米机非混行车道，两侧各2米宽人行道。

10米宽道路断面形式：道路为双向两车道，中间为7米机非混行车道，两侧各1.5宽人行道。

4、交叉形式：规划范围内道路与高速公路相交处，均采用立体交叉形式。与高速公路节点交叉方案需征得高速公路管理部门意见。

与长邯铁路相交处，园区主干路建议由现状平交形式改造为立体交叉。现状南纬三路南侧环路、南环路下穿铁路。与铁路节点交叉方案需征得铁路管理部门意见。

货运通道规划：铁路货运依托长邯铁路设置于南部园区的铁路货运站进行。公路货运依据园区规划路网体系，共规划6条主要货运通道，分别为黎霍高速、天黎高速、长邯高速、G207、南部园区主干路、女娲路。