黎城经济技术开发区污水工程专项规划

规划目标:以“绿色、低碳、生态、智慧”理念为引领，构建覆盖全开发区，科学合理的智慧化污水收集处理系统，实现污水全收集、全处理、零排放。

规划范围: 本次规划范围为黎城经济技术开发区“一区两园”，包括北部新材料产业园和南部循环经济产业园两个园区，规划总用地面积为17.15平方公里。

规划期限：2024—2035年，其中近期至2027年。

排水体制：黎城经济技术开发区排水体制远期为完全分流制。

排水分区：根据相关政策要求以及黎城经济技术开发区用地布局功能分区，将黎城经济技术开发区污水系统共分为南北两个排水分区。

污水厂规划：规划保留黎城经济技术开发区污水处理厂，近期主要接纳南部循环经济产业园产生的污水，远期接纳处理北部新材料产业园污水。根据污水量计算结果，由于太行钢厂、裕福焦化等企业现状已建设企业污水处理设施，污水不对外排放，预测开发区企业远期外排污水量为1.56万m3/d。已建成规模为10000m3/d，设计规模为20000m3/d。

近期设施规划：规划南经四路及G207交叉口新建一体化污水泵站1座，规模70m3/h，站区总占地面积16.8m2。